ПАСПОРТ

ФРИЗЕР

ДЛЯ ЖАРЕНОГО МОРОЖЕНОГО

Модель: HKN-FIC10

Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

- Назначение

Фризеры для жареного мороженого Hurakan позволяют легко и просто готовить «жареные» роллы  вкуснейшего и диковинного десерта. Они прекрасно подходят для мест праздничного скопления  людей, торговых центров и ярмарочных площадок.

- Технические характеристики

| Модель | HKN-FIC10 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Диаметр поверхности, мм | 330 |
| Холодильный агент | R404A |
| Размеры, мм | 580x470x660 |
| Масса, кг | 25 |

- Установка

  - Подключение к сети электропитания должно производиться квалифицированным инженером с соблюдением всех норм безопасности.

  - Необходимо установить устройство на плоской и твердой поверхности.

  - Следует расположить устройство таким образом, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла и предотвратить воздействие на него источников тепла. Расстояние от корпуса устройства до стены (или ближайшего препятствия) должно составлять не менее 100 мм.

  - Не следует размещать устройство в местах с большим количеством пыли.

  - Место установки устройства следует поддерживать в чистоте.

  - Необходимо убедиться в том, что параметры местной электросети соответствуют характеристикам устройства.

  - Следует подключить шнур питания к розетке и убедиться в том, что система надежно заземлена.

- Инструкция по использованию

- Подготовленная масса мороженого наносится на поверхность фризера.

- С помощью специальной лопатки масса выравнивается по всей охлаждаемой поверхности, чтобы достичь равномерного распределения.

- После того, как мороженое застыло, с помощью той же лопатки, поступательными движениями, полоски мороженого сворачиваются в роллы (см. рисунок ниже).

- Полученные роллы раскладываются в праздничную упаковку и украшаются топпингами.

- После этого продукт готов к реализации.

ВАЖНО: если мороженое сильно примерзает к рабочей поверхности, кратковременно нажимайте кнопку ее нагрева «Defrost» перед сворачиванием каждого ролла.

- Уход и обслуживание

5.1 Устройство всегда должно поддерживаться в чистом состоянии и обслуживаться квалифицированным персоналом.

5.2 Каждый раз, завершая работу с фризером, необходимо его тщательно вымыть и высушить.

*  С целью улучшения характеристик товара производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.